ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri.

- Denumirea autorităţii contractante: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” - IDNO: 1003600023559 - Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri - Obiectul achiziției: lucrări de reparație a podului pe drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920 - Cod CPV: 45221119-9 - Data publicării anunțului de intenție: BAP nr. __ din __.__.2017 - Acest anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de reparație a podului pe drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920 conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2017 - Modalităţi de plată: în termen de pînă la 30 zile după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări: № crt.; Simbol norme, cod resurse; Denumire lucrări; U.M.; Cantitate. 1; 2; 3; 4; 5. Drum de ocolire provizoriu. TsG03D; Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp.; 100m2; 4,00. TsI50C5; Transportarea lemnului cu autobasculanta la distanta de 25 km; t; 1,50. TsG05G; Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm; buc; 6,00. TsG06A; Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm; buc; 6,00. TsI50C5; Transportarea lemnului cu autobasculanta la distanta de 25 km; t; 0,90. TsC19A1; Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I; 100 m3; 1,40. TsE04B; Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II; 100m2; 8,60. DI96; Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma; 100 m3; 2,58. TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta; m3; 13,90. Dl119; Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale; m3; 0,24. Dl122; Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri; m3; 4,20. Dl120; Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri; m2; 2,67. Dl121; Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri; m2; 46,06. IzK01A; Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (Cilti de cinepa) inclusiv pretul materialului; t; 0,0061. TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 6,50. TsI50A5; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km; t; 1170,00. DI96; Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma; 100 m3; 6,50. TsD04B; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv; m3; 20,00. TsE05A; Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I; 100m2; 5,60. TsE03A; Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor; 100m2; 2,32. Dl110; Amenajarea stratului inferior de fundatie, din amestec de prundis si nisip nr. C4, h=15 cm.; m3; 69,54. Dl110; Amenajarea stratului superior de fundatie, din amestec de prundis si nisip nr. C4, h=15 cm.; m3; 66,38. DA18B; Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale nr. C1, GOST 25607, executat cu asternere mecanica, h=15 cm; m3; 63,21. DA02A1; Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu amastec nisip-prundis; m; 26,90. TsH09C; Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp; 100m2; 3,58. Dl118; Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta; m3; 199,13. TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri); 100 m3; 1,99. TsI50A5; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km; t; 244,93. TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 6,50. TsI50A5; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km; t; 1170,00. Dl122 k=0,8; Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri; m3; 4,20. TsI50C5; Transportarea burlanelor cu autobasculanta la distanta de 25 km; t; 10,50. RpCB18F; Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu; m3; 0,24. TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri); 100 m3; 0,0024. TsI50A5; Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 5 km; t; 0,576. Dl118; Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta; m3; 6,95. TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri); 100 m3; 0,07. TsI50A1; Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 1 km; t; 8,55. TsC19A1; Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I; 100 m3; 1,40. Demolări. Dl118; Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta; m3; 45,00. TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri); 100 m3; 0,45. TsI50A1; Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 1 km; t; 55,35. TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 0,88. TsI50A5; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km; t; 164,56. RCsB21C; Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm; buc; 44,00. PI06A k=0,8; Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (placilor 600x98x30cm); buc; 11,00. TsI50C5; Transportarea placilor cu autobasculanta la distanta de 25 km; t; 48,95. PJ01B; Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con peste nivelul solului; m3; 19,50. TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri); 100 m3; 0,195. TsI50A5; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km; t; 37,05. Podeț. Consolidarea suprafețelor. TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 m3, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II; 100 m3; 0,34. TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 7,00. TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta de granit; m3; 9,60. Dl119; Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (in fundatie); m3; 13,00. Dl119; Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (in fintina de receptie); m3; 36,20. Dl122; Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri; m3; 8,95. Dl125; Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,5 m pentru edificii artificiale la drumuri; m3; 4,91. Dl120; Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri; m2; 4,35. Dl121; Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri; m2; 104,00. IzK01A; Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (Cilti de cinepa) inclusiv pretul materialului; t; 0,0144. TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 m3, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 1,87. TsI50A5; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km; t; 336,60. TsC19B1; Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II; 100 m3; 0,41. DI96; Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma; 100 m3; 0,20. TsD04B; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv; m3; 28,00. TsE05A; Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I; 100m2; 10,60. TsE03B; Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu; 100m2; 7,20. Dl110; Amenajarea stratului inferior de fundatie, din amestec de prundis si nisip nr. C4, h=24 cm.; m3; 24,50. Dl110; Amenajarea stratului superior de fundatie, din amestec de prundis si nisip nr. C4, h=24 cm.; m3; 23,04. DA18B; Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale nr. C1, GOST 25607, executat cu asternere mecanica, h=24 cm; m3; 13,65. DA02B1; Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii, executate transversal caii de 0,5 - 0,7 m adincime cu amestec nisip-prundis; m; 9,60. DI89B; Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material; 100m2; 9,61. Dl115; Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de la demolare 10 cm fara costul materialului; m2; 450,00. TsC16A1; Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II; 100 m3; 1,40. TsC03E1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 m3, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I; 100 m3; 1,40. TsI50A5; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km; t; 261,80. TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta de granit; m3; 1,61. Dl119; Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale; m3; 1,07. Dl130; Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm; 100m2; 2,13. Dl131 k=3; Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130; 100m2; -2,13. Dl119; Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 40x50 cm.; m3; 3,12. Dl119; Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 21x50 cm.; m3; 4,10. Dl129; Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri; m3; 64,00. TsH09C; Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp; 100m2; 13,30. Dl117; Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere; buc; 12,00.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 31.12.2017

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12 luni

- Locul executării lucrărilor: drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920

- Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică - Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:; Obligativitatea. 1; Oferta; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 2; Devizele locale aferente ofertei; Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 3; Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 4; Licenta de activitate; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 5; Informatii generale despre ofertant; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 6; Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 7; Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 8; Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 9; Experiența similară; Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract.; Da. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” - Adresa: or. Chişinău, str. Bucuriei 12a, bir. 330 - Tel: 022223179, 022212296 - Fax: 022746249 - E-mail: dragalin@asd.md - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Drăgălin Cristian, șef serviciu licitații. Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: www.asd.md/tendere În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate: - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor: - pînă la: 1000 - pe: ______.2017 - Adresa la care ofertele trebuie transmise: or. Chişinău, str. Bucuriei 12a, bir. 400 Sala de ședințe Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat - Garanția pentru ofertă: 1% din valoarea ofertei fără TVA Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: - B.C.”Moldindconbank”S.A, filiala Zorile - c/b MOLDMD2X330 - c/f 1003600023559 - c/IBAN MD44ML000000002251130334 . - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5% din valoarea contractului. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 611 800 lei

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C. Drăgălin

Tel.022212296