ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri.

- Denumirea autorităţii contractante: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” - IDNO: 1003600023559 - Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri - Obiectul achiziției: lucrări de amenajare a rigolelor pe drumul R26 Bender – Căuşeni – Cimişlia, km 66+750-67+120; km 70+100-70+210 - Cod CPV: 45233140-2 - Data publicării anunțului de intenție: BAP nr. __ din __.__.2017 - Acest anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de amenajare a rigolelor pe drumul R26 Bender – Căuşeni – Cimişlia, km 66+750-67+120; km 70+100-70+210 conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2018 - Modalităţi de plată: în termen de pînă la 30 zile după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări: № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Terasamentul. 1; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 35,55. 2; TsI51A2; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km; t; 6 399,00. 3; TsC51B; Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II; 100 m3; 35,55. 4; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 35,55. 5; TsI51A8; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km; t; 6 399,00. 6; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3; 3 555,00. 7; TsD05A; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv; 100 m3; 35,55. 8; TsE05C; Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III; 100m2; 26,25. 2. Rigola. 9; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 4,14. 10; TsI51A2; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km; t; 786,60. 11; TsC51B; Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II; 100 m3; 4,14. 12; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 4,14. 13; TsI51A8; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km; t; 786,60. 14; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3; 414,00. 15; TsD05A; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv; 100 m3; 4,14. 16; TsE05C; Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III; 100m2; 6,90. 17; DI95; Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II; 100 m3; 1,17. 18; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 4,20. 19; DI119; Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni); m3; 4,20. 20; DI119; Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (fundul rigola); m3; 8,28. 21; DI119; Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (peretii rigola); m3; 11,02.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate. NU

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 31.12.2018

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12 luni

- Locul executării lucrărilor: drumul R26 Bender – Căuşeni – Cimişlia, km 66+750-67+120; km 70+100-70+210 - Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică - Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:; Obligativitatea. 1; Oferta; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 2; Garanția pentru ofertă; Original, scrisoare de garanție bancară sau transfer la cont, 1% din valoarea ofertei fără TVA. 3; Devizele locale aferente ofertei; Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 4; Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 5; Informatii generale despre ofertant; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 6; Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 7; Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 8; Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 9; Experiența similară; Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract.; Da. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” - Adresa: or. Chişinău, str. Bucuriei 12a, bir. 330 - Tel: 022223179, 022212296 - Fax: 022746249 - E-mail: dragalin@asd.md - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Drăgălin Cristian, șef serviciu achiziții și logistică. Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: www.asd.md/tendere În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate: - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor: - pînă la: 1000 - pe: ______.2018 - Adresa la care ofertele trebuie transmise: or. Chişinău, str. Bucuriei 12a, bir. 400 Sala de ședințe Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat - Garanția pentru ofertă: 1% din valoarea ofertei fără TVA Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: - B.C.”Moldindconbank”S.A, filiala Zorile - c/b MOLDMD2X330 - c/f 1003600023559 - c/IBAN MD44ML000000002251130334. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5% din valoarea contractului. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 465 200 lei

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C. Drăgălin

Tel.022212296