Aprobat:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general interimar

____________________ Sergiu BEJAN

„______„ ___________________ 2022

CAIET DE SARCINI

La LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1670482622308

|  | Denumirea lucrării | Studiu de fezabilitate cu privire la identificarea soluțiilor de proiect pentru amenajarea intersecțiilor denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga, după caz întoarcerii unităților de transport în intravilanul și extravilanul localităților. |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Demersul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu nr. 08-2695 din 31.05.2022 |
|  | Faza de proiectare | Studiu de fezabilitate. |
|  | Proiectant general | Conform procedurii de achiziție publică. |
|  | Scopul lucrării | Identificarea soluțiilor de proiect pentru amenajarea intersecțiilor denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga, după caz întoarcerii unităților de transport traversând drumuri publice naționale cu 4 benzi de circulație în intravilanul și extravilanul localităților. |
|  | Parametrii tehnici de bază | - Proiectantul va elabora proiectul de execuție în conformitate cu prevederile Normelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021; - Condițiile urbanistice conform СНиП 2.07.01.2015, CP D.02.11-2014; - Tipul îmbrăcăminții rutiere pe calea podurilor – beton asfaltic. - Tipul îmbrăcăminții rutiere pe drumuri de acces conexe – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN). - Clasa de încărcare pentru poduri în conformitate cu EN 1991 Eurocod 1. - Lucrări de artă conform СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”, și a altor standarde în vigoare. - Proiectarea podurilor în zone seismice – CP D.02.05:2017. - Accesoriile drumului, siguranța rutieră conform – NCM D.02.01:2015. - Trasarea preliminară se va efectua pe hărți topografice Sc 1:50000, 1:25000, 1:10000, precizarea locației intersecției pe drumul existent se va efectua pe planuri ORTOFOTO și hărți digitale, cu vizualizări pe teren |
|  | Condiții specifice | - Studiu de caz privind elaborarea soluțiilor de proiect conceptuale pentru amenajarea intersecțiilor denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga, după caz întoarcerii unităților de transport traversând drumuri publice naționale cu 4 benzi de circulație: - Analiza posibilității amenajării intersecției denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga în preajma intersecției str. Petricani și drumul expres M1 (intravilan); - Analiza posibilității amenajării intersecției denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga în preajma intersecției drumurilor R1 și drumului de acces spre s. Trușeni (extravilan). Soluțiile recomandate în studiul de caz urmează a fi elaborate conceptual prin prisma posibilității amenajării acestora în condiții similare pe sectoare de drumuri publice naționale, cu recomandările de rigoare și compararea tehnico-economică a variantelor propuse; - Analiza posibilității utilizării construcțiilor corugate (gofrate); - Intersecțiile denivelate în intravilanul localităților vor conține inclusiv trotuare și piste pentru cicliști. Cerințe BIM în cadrul studiului: - Indiferent de tipul soluției tehnice adoptate de către proiectant, depunerea documentației va cuprinde 3 componente: geometric (model 3D), informatic (atribute asociate elementelor 3D) și documentație (SF-ul, piese scrise și piese desenate) - Modelul 3D realizat, va fi urcat și pus la dispoziția Beneficiarului într-o platformă comună de date CDE-Bimplus conform cu SM EN ISO 19650. Bimplus este o platformă ce poate fi accesată direct cu browser-ul web și permite utilizarea formatului de comunicare BCF (acesta este integrat direct în platformă). - Proiectul, împreună cu toate componentele sale, trebuie livrate în limba română. - Datele urcate și puse la dispoziția Beneficiarului în platforma Bimplus vor fi în limba română. - Piese scrise și cele desenate vor fi livrate în format deschis PDF, tip fișier standard BIM. - Modelele 3D care vor sta la baza definirii structurii drumului și a elementelor ce intră în alcătuirea podului vor fi livrate în format deschis IFC 4.3, tip de fișier standard BIM în conformitate cu SM EN ISO 16739. - Pentru a accesa și a controla datele obținute în urma studiilor de amplasament (ridicare topografică, studiu geotehnic, ș.a.m.d.), proiectantul va livra informația în formate deschise tip: XLS/XLSX, IFC, LandXML, JSON, fișiere de coordonate REB. - Pentru a accesa și a prelucra ulterior datele, modelul 3D al podului va fi realizat prin utilizarea de secțiuni transversale parametrice. Pentru a asigura schimbul de informații (set de variabile utilizate în alcătuirea parametrică), proiectantul va pune la dispoziție modelul parametric al podului în formatul de fișier cu extensia TCL. Cerințele esențiale pentru alcătuirea unui PIM – Modelul de informație al Proiectului: LOG (Level of Geometry): - Proiectul va conține date în format 3D despre geometria terenului (picheți descriși prin coordonate X, Y, Z / curbe de nivel 3D); - Proiectul va conține geometria 3D a elementelor constituente drumului/podului proiectat (exemplu: straturile care intră în alcătuirea fundației drumului, rețele hidroedilitare pentru colectarea debitului pluvial, fundații, elemente de consolidare a terenului de fundare, pile, grinzi, separatoare de sens, semne de circulație, colectoare și rețea de transport apă pluvială, ș.a.m.d.). LOI (Level of Information): - Proiectul trebuie să aibă o organizare în care pentru toate elementele 3D din model (LOG) să fie asociate atribute specifice, precum: nume element, număr de identificare element, tip de element (IFC proxy), grupă de fază de execuție, numele categoriei de lucrări atribuită, cantitate unitară, tip de material, cost unitar, date relevante pentru elaborarea planului de instrumentare și monitorizare; - În privința Modelului Digital de Teren (MDT) componenta informațională va conține date despre caracteristicile fizico-mecanice/geotehnice ale straturilor ce intră în alcătuirea terenului de fundare; - Toate elementele din proiectul BIM livrate către Beneficiar, trebuie să fie corelate dinamic cu Graficul de Execuție. Corelarea va fi realizată la nivelul atributelor asociate elementelor din modelul geometric pentru a putea permite partajarea corespunzătoare în CDE – Bimplus. LOD (Level of Documentation): - Documentația tehnică va fi livrată conform conținutului cadru SF, formatul trebuie să fie PDF/A. Prin Documentație tehnică se înțeleg toate piesele scrise și cele desenate; - Documentele considerate date de intrare puse la dispoziție de către Beneficiar din arhivă – relevee, ortofoto-planuri, proiect As-Built, expertize, acte care atestă situația juridică a terenurilor aferente lucrărilor proiectate. Toate vor fi puse la dispoziție de către Beneficiar în format PDF/; - Antemăsurătorile, devizele estimative (confidențial / neconfidențial) vor fi livrate în format PDF și vor fi urcate în platforma CDE Bimplus cu respectarea SM EN ISO 19650. |
|  | Conținutul proiectului de execuție | Conform NCM A. 07.02-2012: - Memoriu explicativ general; - Desene pe compartimente; - Liste de cantități pe compartimente; - Evaluarea eficienței investiției; - Recomandări. - Elaborarea compartimentului „Alocarea terenurilor” (după caz). |
|  | Numărul de exemplare de documentație | În volum de 3 exemplare + varianta electronică. |

Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

Autoritatea contractantă  _________________                                       Data "____"__________________